- 附件1： 首义幼儿园全彩LED电子显示屏技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.86 LED显示屏（曲面） | 1.投标产品单元板尺寸320mm*160mm，单块分辨172*86，屏体长3840mm*高2080mm，尺寸误差≤1mm 2.投标产品LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5.LED显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6.色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换 7.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温2000K~18000K连续可调。 8.色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 11.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 12.依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/(m²·sr)在8h（3000s）爆辐射中不造成化学紫外线危害(ES),并在1000s（约16min）内不造成近紫外线危害(EUVA)，并在10000s约（2.8h）内不造成对视网膜蓝光伤害（LB），并在10秒内不速成视网膜热危害，并且在1000s内不造成对眼睛得红外辐射危害（EIR）（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 14.机械强度≥25MP 拉伸强度≥50MP,符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准 15.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 16.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 17.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 18.按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 19.投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC） | 7.99 | 平方 |
| 2 | 二合一发送卡 | 1.支持1路DVI、1路HDMI1.3，1路VGA,1路USB播放，1路CVBS，1路选配子卡。（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 2.支持3.5毫米音频输入输出（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 3.支持4路千兆网口输出，带载能力260万像素点（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 4.支持创建 6个用户场景作为模板保存，方便使用（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 5.支持U盘播放功能： ① 最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入。 ② U 盘格式：FAT，FAT32 并且 U 盘不可分区和用作系统启动盘。 ③ 图片文件格式：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP ④ 视频文件格式：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG ⑤ 视频编码：MPEG-1/2，MPEG-4，H.264/AVC，MVC，H.265/HEVC ， H.263 ， GOOGLE VP8 ， VC-1 ，MOTION JPEG ⑥ 音频文件格式：MP3，WMA，WAV，3GP ⑦ 音频编码： − MPEG Audio：MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3 − Windows Media Audio：WMA Version 4/4.1/7/8/9，wmapro − WAV Audio：MS-ADPCM，IMA-ADPCM，PCM − FLAC Audio：Compress Level 0-8 − AAC Audio ： ADIF ， ATDS Header AAC-LC 和AAC-HE，AAC-ELD − AMR Audio：AMR-NB，AMR-WB | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 2.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 3.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 4.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。（提5供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 5.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 6.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 7.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全，（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） | 12 | 张 |
| 4 | 电源 | ★为保证系统的兼容及稳定性，电源品牌与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明 | 39 | 个 |
| 5 | 控电系统 | 1.投标产品支持手动+时控+选控三位一体 2.投标产品支持一键启停，分步上电、断电 3.投标产品支持设置4组控制时间段 4.投标产品支持多功能卡、PLC、干接点 5.投标产品支持空调控制，单独温度设定控制 6.投标产品支持自动级联控制 7.投标产品保护内容： 1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 | 1 | 个 |
| 6 | 显示屏操作终端 | 硬件平台可靠性及可扩展性要求：USB接口：≥8个； ★PCI-E3.0插槽：≥2个； ★GPU独立显卡：可选支持2G、4G、8G、12G独显接入；★HDD硬盘：可选扩展接入1TB、2TB、4TB的3.5英寸HDD硬盘； 内存槽：≥2个,可选配4G、8G、16G、32G的内存条； 以太网口：≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口； 显示输出接口：≥2个； 显示器：支持可选21.5英寸、23.8英寸、27英寸等监视器级别高清LCD、LED显示器； 耳唛：后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口；散热：支持扩展机箱风扇进行散热； 可选支持PCIE扩展接入硬盘； 系统兼容性：★★支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 ★★软硬兼容性：支持IoT硬盘，硬盘与主机需为同一品牌、主机与播放器需为同一品牌 以确保良好的兼容性及性能。（须提供招标文件发布前投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）。 ★★系统安全：支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；（须提供招标文件发布前投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）。 ★★数据安全：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点。（须提供招标文件发布前投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）。 视频播放解码能力：★★支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作； ★★支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。 ★★支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。 ★★系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 ★★屏幕录制：支持全屏和自定义录屏（自定义录屏支持区域调整），支持将屏幕操作录制为指定格式视频的功能；支持对设定区域进行录制、暂停、停止，录制完成后可进行查看。（须提供招标文件发布前投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）。 ★系统应具备3C认证、节能认证、环境I型、公安部检测认证等证书。 | 1 | 台 |